Приложение №8

к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № ____________

от «__» ____________ 20__г.

- Порядок определения количества тепловой энергии, теплоносителя, поТРЕБЛЕННОГО ПотребителЕМ

  - Количество потреблённой Потребителем тепловой энергии, теплоносителя определяется по показаниям приборов учёта.

  - В случае выхода из строя приборов учета, с помощью которых определяется количество тепловой энергии:

    - Количество потреблённой Потребителем тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции за период не более 15 суток расчётного периода определяется по среднесуточному потреблению тепловой энергии, определённому по показаниям прибора учёта Потребителя за период его штатной работы в расчётном периоде, приведённому к расчётной температуре наружного воздуха.

    - Количество потреблённой Потребителем тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения (при наличии отдельного учета) за период не более 30 дней рассчитывается по фактическому потреблению тепловой энергии, определенному по прибору учета за предыдущий расчётный период.

  - При нарушении Потребителем установленных настоящим Контрактом сроков представления показаний приборов учёта количество потреблённой Потребителем на нужды отопления, вентиляции тепловой энергии не более 1 расчётного периода подряд определяется по среднесуточному потреблению тепловой энергии за предыдущий расчётный период, определённому на основании показаний прибора учёта, приведённому к расчётной температуре наружного воздуха. В случае, если предыдущий расчетный период приходится на другой отопительный период или данные за предыдущий период отсутствуют, определение количества потреблённой Потребителем тепловой энергии производится в соответствии с п.2 настоящего Приложения.

  - В случае отсутствия отдельного учета или нерабочего состояния прибора учёта Потребителя более 30 дней, а также нарушения Потребителем установленных настоящим Контрактом сроков представления показаний приборов учёта, количество тепловой энергии, потреблённой Потребителем на нужды горячего водоснабжения, определяется в соответствии с п.2 настоящего Приложения.

2. При отсутствии у Потребителя прибора учёта тепловой энергии, а также в случае выхода его из строя на период, превышающий период, указанный в п.1.1 настоящего Приложения, или в случаях, указанных в п.1.2-1.3 настоящего Приложения, количество тепловой энергии, потребленной Потребителем, определяется Теплоснабжающей организацией по формулам:

2.1. количество тепловой энергии на нужды отопления:

Q от.= q о max х 24 х n х R от., где

| q о max | максимальная тепловая нагрузка на отопление объектов теплопотребления Потребителя и субабонентов, согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| 24 | количество часов в сутках, ч; |
| n | количество дней в расчетном месяце, сут. |

R от. = (t вн.- t1)/(t вн. – t2) – коэффициент пересчета к фактической температуре, где

t вн. – температура воздуха внутри помещения (отапливаемого объекта);

t1  – фактическая усредненная температура наружного воздуха за расчетный месяц, определяется Теплоснабжающей организацией по данным ФГБУ «Гидрометцентр России», оС.

t2 – температура наружного воздуха, принятая при проектировании системы отопления для данной местности. При отсутствии проектных данных принимается равной минус 30 оС.

2.2. количество тепловой энергии на вентиляцию:

Q вент.  = q в max х 16 х n х R вент., где

| q в max | максимальная тепловая нагрузка на вентиляцию объектов теплопотребления Потребителя, согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| 16 | количество часов работы систем вентиляции в сутки, ч. Продолжительность работы систем вентиляции при отсутствии систем автоматического регулирования, обеспечивающих минимальный расход теплоносителя на калориферы при отключенных состояниях вентиляторов, принимается равной 16 часам в сутки. |
| n | количество дней в расчетном месяце, сут. |

R вент.  = (t вн.- t1)/(t вн. – t3) – коэффициент пересчета к фактической температуре,

где

t3  - температура наружного воздуха, принятая при проектировании системы вентиляции для данной местности. При отсутствии проектных данных принимается равной минус 16 оС.

2.3. количество тепловой энергии на нужды ГВС:

Q гвс =  g гвс х T х N х К, где

| g гвс. | расход теплоносителя на нужды ГВС объектов теплопотребления Потребителя, м³/ч., принимается в соответствии с Приложением №3 к настоящему Контракту; |
| --- | --- |
| T | количество часов работы системы ГВС в день, ч; |
| N К | количество дней работы системы ГВС в расчетном месяце, сут; количество тепловой энергии необходимое для нагрева 1 кубического метра горячей воды в целях горячего водоснабжения (коэффициент нагрева). Для открытой системы теплоснабжения К = 0,073. |

3.	При наличии тепловых сетей на балансе Потребителя, количество потребленной тепловой энергии, определенное расчетным методом, увеличивается на величину расчетных тепловых потерь и утечек в тепловой сети Потребителя, определенные Теплоснабжающей организацией (Приложение №7 к настоящему Контракту), в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377), «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии» (СО 153-34.20.523-2003).

При подключении Потребителя к тепловым сетям, принадлежащим иному потребителю, либо при подключении к тепловым сетям Потребителя иных потребителей (далее – общие участки тепловых сетей) расчетные потери тепловой энергии общих участков тепловых сетей распределяются Теплоснабжающей организацией между Потребителем и иными потребителями, подключенными к общим участкам тепловых сетей, с учётом схемы присоединения Потребителя, указанной в Приложении 2 к настоящему Контракту, пропорционально потреблению тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения теплопотребляющих установок Потребителя и иных потребителей, рассчитанному Теплоснабжающей организацией в соответствии с п.1-2 настоящего Приложения. Количество потребленной тепловой энергии, определенное по прибору учета (в случае, если общие участки тепловых сетей располагаются до прибора учёта, и потери в них не учитываются прибором учёта) или расчетным методом, увеличивается на величину расчетных тепловых потерь общих участков тепловых сетей, приходящихся на долю Потребителя.

4. Случаи утечек теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках  Потребителя и субабонентов, возникших в результате нарушения требований технической эксплуатации тепловых сетей и теплопотребляющих установок, повреждений трубопроводов, арматуры и т.д., а также бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя фиксируются двухсторонним актом.

Акты составляются Теплоснабжающей организацией, при этом  Потребитель вправе указывать свои замечания к акту. В случае немотивированного отказа Потребителя от подписи акта, об этом делается запись в акте, при этом такой акт считается надлежащим доказательством указанных в нем обстоятельств.

Количество тепловой энергии с утечкой теплоносителя и бездоговорного потребления тепловой энергии рассчитывается Теплоснабжающей организацией и прибавляется к расчетному количеству потребленной тепловой энергии.

Количество тепловой энергии с утечкой теплоносителя, зафиксированной актами:

Qут. = Gут. cp(tсбрас - tх.в)10-3, Гкал

где:

Gут- величина утечки через отверстие повреждения, т. Рассчитывается согласно Приложению №6 к настоящему Контракту;

cp - удельная теплоемкость воды, ккал/(кг0С), ср=1 ккал/(кг0С);

tсбрас - температура сбрасываемой воды, 0С. Принимается по данным акта на утечку;

tх.в - температура холодной воды в отопительный и межотопительный периоды, 0С, соответственно принимается tх.з.=5 0C, tх.л.=15 0C.

5. При установке прибора учета на несколько объектов теплоснабжения, принадлежащих разным лицам, и при отсутствии прибора учета у Потребителя, количество потребленной тепловой энергии, теплоносителя каждым из указанных лиц определяется исходя из показаний прибора учета, распределённых пропорционально расчётному количеству потреблённой тепловой энергии, теплоносителя, определённому в соответствии с п.2 настоящего Приложения.

6.  Количество потребленного Потребителем теплоносителя определяется в соответствии с Приложением №6 к настоящему Контракту.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  | ПОТРЕБИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ______________________ /__________/ |  | ___________________ /________/ |

М.П. 						            М.П.